Bagaimana sebuah kertas atau karton berinteraksi dengan air adalah salah satu properti paling fundamental yang menentukan kinerjanya di dunia nyata. Mulai dari kemampuan sebuah kotak untuk menahan kelembapan lingkungan, kecepatan keringnya tinta berbasis air, hingga kekuatan daya rekat lem pada kemasan, semuanya bergantung pada tingkat penyerapan air di permukaannya. Kami mempersembahkan Cobb Tester, sebuah instrumen esensial yang menggunakan metode standar industri untuk mengukur secara kuantitatif tingkat penyerapan air (water absorbability) pada kertas dan karton.

Alat ini bekerja berdasarkan metode uji Cobb yang sederhana, andal, dan diakui secara universal. Sebuah cincin silinder dengan area internal standar (biasanya 100 cm²) dijepitkan dengan kencang ke permukaan sampel uji. Sejumlah volume air dituangkan ke dalam cincin dan dibiarkan bersentuhan dengan permukaan sampel selama periode waktu yang ditentukan. Setelah waktu tersebut, air dituang keluar, dan permukaan sampel dikeringkan dari kelebihan air menggunakan roller standar dengan berat tertentu. Dengan menimbang sampel sebelum dan sesudah pengujian, kenaikan berat akibat air yang terserap dapat dihitung. Nilai ini, yang dikenal sebagai nilai Cobb, memberikan ukuran yang akurat mengenai daya serap air permukaan material.

Dibangun dengan desain mekanis yang kokoh dan lugas, instrumen ini menjamin keandalan jangka panjang dan hasil yang dapat diulang dengan perawatan minimal. Kesederhanaan pengoperasiannya menjadikannya alat yang ideal untuk pengujian rutin yang cepat di lingkungan produksi yang sibuk maupun di laboratorium jaminan kualitas. Setiap komponen, dari silinder uji hingga roller blotting, dibuat untuk memenuhi parameter metode pengujian standar, memastikan bahwa hasil Anda konsisten dan dapat dibandingkan dengan standar industri global.

Cobb Tester adalah perangkat yang wajib dimiliki oleh produsen kertas (terutama kertas kraft, linerboard, dan medium), industri konversi kemasan, serta perusahaan percetakan. Data yang dihasilkan sangat penting untuk mengontrol proses "sizing" (pemberian zat penahan air) selama produksi kertas, memprediksi perilaku tinta dan lem pada permukaan, serta memastikan integritas kemasan dalam kondisi lembap. Kendalikan properti material Anda yang paling kritis dan pastikan kualitas produk yang konsisten dengan alat uji fundamental ini.

How a paper or paperboard interacts with water is one of the most fundamental properties that dictates its real-world performance. From a box's ability to withstand environmental humidity, to the drying speed of water-based inks, to the bond strength of adhesives on packaging, everything depends on the degree of water absorption at the surface. We present the Cobb Tester, an essential instrument that uses an industry-standard method to quantitatively measure the water absorbability of paper and paperboard.

This device operates on the simple, reliable, and universally recognized Cobb test method. A cylindrical ring with a standard internal area (typically 100 cm²) is securely clamped onto the surface of the test specimen. A specified volume of water is poured into the ring and allowed to contact the sample surface for a defined period. After this time, the water is poured out, and the sample surface is blotted with a standardized heavy roller to remove any excess water. By weighing the sample before and after the test, the weight gain due to absorbed water can be calculated. This value, known as the Cobb value, provides an accurate measure of the material's surface water absorbency.

Built with a robust and straightforward mechanical design, this instrument ensures long-term reliability and repeatable results with minimal maintenance. Its simplicity of operation makes it an ideal tool for rapid, routine testing in a busy production environment as well as in a quality assurance laboratory. Every component, from the test cylinder to the blotting roller, is crafted to meet the parameters of standard test methods, ensuring your results are consistent and comparable to global industry benchmarks.

The Cobb Tester is a must-have device for paper manufacturers (especially for kraftliner, testliner, and medium papers), the packaging converting industry, and printing companies. The data it generates is critical for controlling the sizing process during paper production, predicting the behavior of inks and adhesives on a surface, and ensuring the integrity of packaging in humid conditions. Take control of your material's most critical properties and ensure consistent product quality with this fundamental testing instrument.