Di industri tekstil dan garmen modern, kualitas tidak hanya diukur dari kekuatan atau warna, tetapi juga dari keamanan produk bagi konsumen. Formaldehida, senyawa yang terkadang digunakan dalam proses finishing untuk mencegah kusut, merupakan zat yang dibatasi secara ketat oleh regulasi kesehatan di seluruh dunia. Memastikan kandungan formaldehida berada di bawah ambang batas aman adalah sebuah keharusan. Kami mempersembahkan sebuah sistem analitis lengkap yang dirancang untuk memberikan metode yang cepat, akurat, dan andal untuk menentukan kandungan formaldehida pada kain, pakaian jadi, dan produk tekstil lainnya.

Instrumen ini bekerja berdasarkan metode kimia spektrofotometri acetyl acetone yang telah menjadi standar industri. Prosesnya dimulai dengan mengekstraksi formaldehida dari sampel kain ke dalam larutan. Larutan ekstraksi ini kemudian direaksikan dengan acetyl acetone, yang menghasilkan senyawa berwarna kuning. Intensitas warna kuning ini berbanding lurus dengan konsentrasi formaldehida yang ada. Spektrofotometer presisi tinggi dalam sistem ini kemudian mengukur serapan cahaya larutan pada panjang gelombang spesifik 412nm untuk memberikan hasil kuantitatif yang akurat dalam satuan Mg/Kg.

Dengan rentang ukur formaldehida dari 0 hingga 500 Mg/Kg, instrumen ini mencakup semua level yang relevan untuk persyaratan regulasi global, mulai dari produk bayi yang paling ketat hingga tekstil industri. Spesifikasi teknis spektrofotometer, termasuk akurasi dan repetabilitas panjang gelombang yang tinggi, serta stabilitas yang sangat baik, menjamin bahwa setiap pengukuran dapat diandalkan untuk keperluan sertifikasi dan kontrol kualitas yang ketat. Sistem ini hadir sebagai paket lengkap, termasuk unit spektrofotometer, komputer, dan printer, menjadikannya solusi siap pakai untuk laboratorium Anda.

Alat uji ini adalah perangkat vital bagi pabrik tekstil, rumah pencelupan dan finishing, produsen garmen, dan laboratorium pengujian pihak ketiga. Ini memungkinkan Anda untuk melakukan uji kelayakan bahan baku yang masuk, memvalidasi proses produksi Anda, dan melakukan audit akhir pada produk jadi. Lindungi konsumen Anda, jaga reputasi merek Anda, dan pastikan akses produk Anda ke pasar internasional dengan berinvestasi dalam sistem analisis keamanan tekstil yang esensial ini.

In the modern textile and garment industry, quality is measured not only by strength or color, but also by consumer safety. Formaldehyde, a chemical sometimes used in finishing processes to prevent wrinkling, is a strictly restricted substance under health regulations worldwide. Ensuring that formaldehyde content is below the safe threshold is a necessity. We present a complete analytical system designed to provide a fast, accurate, and reliable method for determining the formaldehyde content in fabrics, finished garments, and other textile products.

This instrument operates based on the industry-standard acetyl acetone spectrophotometric chemical method. The process begins by extracting formaldehyde from a fabric sample into a solution. This extraction solution is then reacted with acetyl acetone, which produces a yellow-colored compound. The intensity of this yellow color is directly proportional to the concentration of formaldehyde present. The high-precision spectrophotometer in this system then measures the solution's light absorbance at the specific wavelength of 412nm to provide an accurate, quantitative result in Mg/Kg.

With a formaldehyde measuring range of 0 to 500 Mg/Kg, this instrument covers all relevant levels for global regulatory requirements, from the strictest baby product limits to industrial textiles. The spectrophotometer's technical specifications, including high wavelength accuracy and repeatability, as well as excellent stability, guarantee that every measurement is reliable for certification and rigorous quality control purposes. The system comes as a complete package, including the spectrophotometer unit, computer, and printer, making it a turnkey solution for your laboratory.

This tester is a vital device for textile mills, dyeing and finishing houses, garment manufacturers, and third-party testing laboratories. It allows you to perform due diligence on incoming raw materials, validate your production processes, and conduct final audits on finished products. Protect your consumers, safeguard your brand's reputation, and ensure your products' access to international markets by investing in this essential textile safety analysis system.